AVT 2 Labor Vorbereitung

FH Vorarlberg, EIT Schaltungstechnik

Andre Mitterbacher, v0

Lernziele

- PCB Fertigung und Inbetriebnahme

# Laborvorbereitung

## LV1: Simulation der Schaltung

Tasks

- KiCAD PCB fertigstellen - Gerber export - Bottom Copper - Edge Cut

- Drill file export - Excellon

Es können die Standardeinstellungen von KiCAD verwendet werden.

# Laborübung

Lernziele im Labor

- Kennenlernen und Dokumentieren des Fertigungsprozesses. - Inbetriebnahme und Messung der Baugruppe

## Task1: Fertigung des PCB

- Wareneingangskontrolle der Bauteile

- R, C nachmessen

- IC können als in Ordnung angenommen werden

- Fertigung des PCBs

  - Fräsen

  - Optische Nachkontrolle (Mikroskop)

- Verlöten der Bauteile auf dem PCB

  - Handlöten oder Reflowlöten

  - Optische Kontrolle der Lötpunkte

- Elektrische Inspektion

  - Versorgungsleitungen duchpiepsen

  - Kurzschluss zwischen 3V3 und GND aussschließen.

## Task2: Inbetriebnahme des PCB und Verifikation der Funktion

Setup und Messmittel dokumentieren (Wiederholbarkeit sicherstellen!)

- Spannungsversorgung langsam von 0V nach 3V3 hochfahren und Strombegrenzung von 100mA verwenden.

- Stromaufnahme der Schaltung dokumentieren.

- REF_BUF nachmessen. 1.65V?

- Vermessung der Signale für verschiedene Massen (m= 10g, 20g, 50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg)  auf der Waage

  - Brückenspannung A+ - A-

  - INA Ausgangsspannung

  - OpAmp Ausgangsspannung

  - Tabellarische und grafische Darstellung

  - Linearität darstellen

# Nachbereitung

Bitte die oben angeführten Schritte fertigstellen und die Dokumentation hochladen.

# Fertigung PCB

R und C lagen innerhalb der Toleranzengrenzen. Aber an Stelle des 500 Ohm Widerstandes wurde ein 490 Ohm Widerstand verwendet.

Die PCBS mussten nicht gefräst werden, da die PCBs bei Aisler bestellt wurden. Weiters wurden alle SMD-Bauteile mithilfe von Lötpaste und einer Heizplatte gelötet. Alle THT-Bauteile wurden von Hand angelötet

Bei der Optischen Inspektion konnten keine Fehler gefunden werden. Allerdings konnte bei der elektrischen Inspektion eine Verbundenheit zwischen GND und 3,3V festgestellt werden.

Nach genauer Analyse des PCBs konnte festgestellt werden, dass die zusätzliche Verbindung von GND zwischen C1 und C2 (siehe untenstehendes Bild) auf der TopSide des PCBs erstellt wurde und nicht auf der BottomSide. Das führt zu dem Problem dass GND mit 3,3V direkt verbunden wurde.

Dieses Problem wird mithilfe von einem Multifunktionswergzeug beseitigt.

# Setup und Messmittel dokumentieren (Wiederholbarkeit sicherstellen!)

- Spannungsversorgung langsam von 0V nach 3V3 hochfahren und Strombegrenzung von 100mA verwenden.

Es wurde alles wie in den Bildern ersichtlich aufgebaut.

- Stromaufnahme der Schaltung dokumentieren.

  - Beim langsamen Hochfahren der Spannung von 0 V auf 3,3 V steigt der Stromverbrauch kontinuierlich an. Dies zeigt sich darin, dass die Strombegrenzung (Anzeige von Power Supply) von ursprünglich 100 mA auf 16,2 mA absinkt. Somit kann gesagt werden, dass ca. 16.2 mA fließen.

- REF_BUF nachmessen. 1.65V?

  - Der REF-BUF wurde nachgemessen und hat eine Spannung von 1.649V ergeben

- Vermessung der Signale für verschiedene Massen (m= 10g, 20g, 50g, 100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5kg) auf der Waage

  - Brückenspannung A+ - A-

  - INA Ausgangsspannung

  - OpAmp Ausgangsspannung

  - Tabellarische und grafische Darstellung

  - Linearität darstellen

Aufgrund von keinen Genauen Gewichten werden Alltagsgegenstände welche gerade erhältlich waren verwendet.

| Gewicht | A+ | A- | INA-V | OpAmp-V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Leer (reiner Waage Aufbau) | 1,64 | 1,636 | 1,64 | 1,60 |
| Nothing Phone 3a Pro (220g) | 1,641 | 1,636 | 1,64 | 1,623 |
| ca. 1.1L Wasserflasche | 1,645 | 1,637 | 1,65 | 1,69 |

Die mit dem Oszilloskop durchgeführten Messungen zeigen, dass sich bei Änderung des Gewichts nur die Ausgangsspannung der gesamten Schaltung – also am Pin des Operationsverstärkers – deutlich sichtbar verändert. Diese Spannung steigt dabei lediglich geringfügig von etwa 1,6 V an.

Daraus lässt sich schließen, dass der INA155 selbst keine nennenswerte Verstärkung erbringt, obwohl er für eine Verstärkung um den Faktor 10 ausgelegt ist. Mögliche Ursachen hierfür sind:

- Der INA155 funktioniert nicht optimal (z. B. aufgrund falscher Beschaltung oder eines defekten Bauteils).

- Die Eingangssignale sind so klein, dass sie auch nach Verstärkung im Ausgangssignal kaum sichtbar werden.

Die konkreten Ausgangswerte und deren Variation sind in der oben stehenden Tabelle bzw. im darüber dargestellten Diagramm ersichtlich.