Zweitor 1 Labor Vorbereitung

FH Vorarlberg, EIT Schaltungstechnik

Andre Mitterbacher, v0

Lernziele

- Wofür werden Zweitore benötigt? - Ich kann den Begriff ‘Zweitor’ erklären und Zweitor mit Bezugspfeilen zeichnen. - Ich kann Zweitorgleichungen angeben. - Ich kann Zweitorparameter ineinander umrechnen. - Ich kann Zweitore zusammenschalten. - Ich kann Ersatzschaltungen für Zweitore angeben.

# Theorie und Laborvorbereitung

## Selbststudium

- Mitschrift der Vorlesung

- Kapitel 4.1 und 4.2 aus: Führer, Arnold; Heidemann, Klaus; Nerreter, Wolfgang (2011): Grundgebiete der Elektrotechnik: Band 1: Stationäre Vorgänge. 9th, aktualisierte Auflage Ed. München: Hanser.

## Theoriefragen

  - Erklären Sie den Begriff Zweitor und die Abgrenzung zum Vierpol

    - Ein Zweitor ist ein elektrisches Netzwerk mit vier Anschlüssen (ein Vierpol), das zwingend die sogenannte Torbedingung erfüllt. Nicht jeder Vierpol ist automatisch ein Zweitor.

  - Torbedingung

    - An jedem Tor (dem Eingangs- und dem Ausgangsklemmenpaar) muss der Strom, der in die eine Klemme hineinfließt, an der anderen Klemme desselben Tors exakt wieder herausfließen (I_rein= I_raus).

  - Bepfeilung

    - Symmetrisch: (Üblich bei Z, Y, H). Die Ströme ($I_1, I_2$) zeigen an beiden Toren in das Netzwerk hinein (Verbraucherpfeilsystem).

    - Unsymmetrisch / Kettenform: (Üblich bei A, K). Der Eingangsstrom fließt hinein, der Ausgangsstrom fließt oft aus dem Tor hinaus (zur einfacheren Berechnung von Kettenschaltungen).

  - Linear vs. nicht-linear

    - Linear: Das Zweitor besteht ausschließlich aus linearen Bauelementen (Widerstände R, Spulen L, Kondensatoren C). Für diese Systeme gilt der Überlagerungssatz.

  - Passiv vs. aktiv

    - Passiv: Das Bauteil enthält keine unabhängigen Energiequellen (rein verbrauchend oder speichernd).

    - Aktiv: Das Bauteil enthält unabhängige Strom- oder Spannungsquellen und benötigt meist eine externe Energiezufuhr.

  - Welche Darstellungsformen eines Zweitors gibt es?

    - Die Darstellungsform wird durch die Matrix definiert, welche die Abhängigkeit zwischen Eingangs- und Ausgangsgrößen beschreibt. Laut der Tabelle sind dies:

    - [Z] (Impedanzmatrix)

    - [Y] (Admittanzmatrix)

    - [A] (Kettenmatrix)

    - [H] (Hybridmatrix)

    - [K] (Inverse Kettenmatrix)

  - Wie können Sie ineinander umgerechnet werden?

    - Siehe Formelsammlung

# Laborvorbereitung

## LV1: Rechnen mit Zweitoren

Ein Zweitor ZT1 ist in der Widerstandsform über seine Impedanzmatrix Z gegeben.

Z=100Ω12Ω12Ω240Ω

Am Tor1 ist eine ideale Spannungsquelle Uq=3.3V am Tor2 ist ein linearer Widerstand RL=180Ω angeschlossen.

Tasks

- Zeichnen Sie einen Schaltplan. - Stellen Sie das Gleichungssystem auf. - Lösen Sie das Gleichungssystem und bestimmen Sie die Spannungen und Ströme an den beiden Toren.

Siehe PythonNotebook

## LV2: Umrechnung in die Leitwertform Y

Das gegebene Zweitor soll nun von der Impedanzform in die Admittanzform umgerechnet werden.

Tasks

- Wandeln Sie das oben gegebene Zweitor ZT1 in die Admittanzform um und bestimmen sie die Matrix Y - Schließen Sie die Quelle U1 und die Last R2 an das Zweitor an. - Berechnen Sie die Spannungen und Ströme an den Toren und vergleichen Sie das Ergebnis.

Siehe PythonNotebook

## LV3: Reihen-Reihen Schaltung

Es sollen zwei Zweitore ZT1 in Reihe-Reihe geschaltet werden.

Tasks

- Zeichnen Sie einen Schaltplan. - Geben Sie das Ersatzzweitor an.

Siehe PythonNotebook

## LV4: Parallel-Parallel Schaltung

Es sollen zwei Zweitore ZT1 Parallel-Parallel geschaltet werden.

Tasks

- Zeichnen Sie einen Schaltplan. - Geben Sie das Ersatzzweitor an.

Siehe PythonNotebook

# Laborübung

Lernziele im Labor

- Ich kann die Zweitorparameter einer Schaltung bestimmen. - Ich kann Π bzw. T Ersatzschaltungen von linearen passiven Zweitoren angeben. - Ich kann Frequenzabhängigkeiten bestimmen. - Ich kann Rechnung und Spice Simulation einsetzen.

## Task1: Spice Verifikation

Die in der Vorbereitung durchgeführten Rechnungen sollen jetzt durch eine SPICE Simulation verifiziert werden.

Tasks

- Erstellen Sie eine T-Ersatzschaltung bzw. eine Π-Ersatzschaltung des Zweitors ZT1. - Verifizieren Sie alle oben berechneten Ergebnisse durch eine LTSpice Simulation.

LV1: Ergab die selben Werte wie in Python errechnet

LV2: Ergab die selben Werte wie in Python errechnet

LV3:

- Z11(VA1):	mag:        200 phase:          0° 	impedance

- Z21(VA1):	mag:         24 phase:          0° 	impedance

- Z12(VA1):	mag:         24 phase:          0° 	impedance

- Z22(VA1):	mag:        480 phase:          0° 	impedance

- Es kommen die selben Werte wie in Python Notebook heraus

LV4:

- Z11(VA2):	mag:         50 phase:          0° 	impedance

- Z21(VA2):	mag:          6 phase:          0° 	impedance

- Z12(VA2):	mag:          6 phase:          0° 	impedance

- Z22(VA2):	mag:        120 phase:          0° 	impedance

- Y11(VA2):	mag:  0.0201207 phase:         -0° 	conductance

- Y21(VA2):	mag: 0.00100604 phase:        180° 	conductance

- Y12(VA2):	mag: 0.00100604 phase:        180° 	conductance

- Y22(VA2):	mag: 0.00838364 phase:          0° 	conductance

- Es kommen die selben Werte wie im Python Notebook heraus

Torbedingung prüfen

Überprüfen Sie in den Schaltungen, ob die Torbedingungen erfüllt sind!

## Task 2.A

Figure 1: Zweitor A

Ein lineares, passives Zweitor wird mit sinusförmigen Größen betrieben. Die Schaltung ist in Figure 1 dargestellt. Die Bauteilwerte sind: - R=1kΩ - C=220nF - RL=∞ (no load)

Tasks

- Stellen Sie die Kettenmatrix AA dieses Netzwerk auf. Gehen Sie dabei von den Grundzweitoren aus. - Berechnen Sie die Torgrößen bei einer Frequenz von f1=100Hz, f2=100kHz und f3=12πRC. - Berechnen Sie den Bodeplot für Frequenzen von 10Hz bis 1MHz. - Erstellen Sie ein SPICE schematic und vergleichen Sie die Ergebnisse einer AC Analyse mit der Rechnung.

## Task 2.B

Figure 2: Zweitor B

Tasks

Wiederholen Sie die obigen Schritte für das Zweitor B (Figure 2)

## Task 2.C

Aus den beiden Zweitoren soll ein Doppel-T Filter aufgebaut werden. Dazu werden die beiden Zweitore miteinander in Parallel-Parallel Schaltung verbunden.

Tasks

- Wiederholen Sie die obigen Schritte.