# AVT 1 Labor Vorbereitung

FH Vorarlberg, EIT Schaltungstechnik

Andre Mitterbacher, v0

Lernziele

- Umgang mit CAD Tools und PCB Design

# Theorie und Laborvorbereitung

Wir wollen eine Leiterplatte zur analogen Signalaufbereitung einer Wägezelle erstellen und fertigen.

- Die Widerstände R1…R4 stellen die Wägezelle dar (Vollbrücke).

- Die Brückenspannung wird von einem INA (U1) vorverstärkt und in eine single ended Spannung umgewandelt.

- Ein nicht invertierender Verstärker (U3) erhöht die Verstärkung.

- Die Ausgansspannung amp_out wird an einen Analog-Digital-Umsetzer eines Mikrokontrollers weitergeleitet.

Abbildung 1: Analoges front end für die Signalaufbereitung einer Wägezelle.

## Selbststudium

- Datenblatt INA155, AD8041

  - Wichtige Parameter

  - Hinweise fürs PCB?

- ADC des Mikrokontrollers

  - Anzahl bits?

  - Eingangsspannungsbereich?

  - Fehler?

- Wiederholung Vollbrücke – Wägezelle.

## Theoriefragen

- Wie sind DMS (Dehnmessstreifen) in einer Wägezelle (Vollbrücke) angeordnet?

- Wie groß sind die Verstärkung und die CMRR des INA155 und warum ist dieser Wert für unsere Anwendung wichtig?

- Wie groß ist der Bias Strom des AD8041 und warum ist er für unsere Anwendung wichtig?

- Was ist aus Datenblatt Sicht für die Erstellung des PCBs wichtig? Warum?

# Laborvorbereitung

## LV1: Simulation der Schaltung

Tasks

- Die Schaltung aus dem ILIAS downloaden - Simulation für verschiedene Verstimmungen (dR) der Brücke. - Darstellung von als amp_out=f(dR)

# Laborübung

Lernziele im Labor

- Erstellen eines KiCad Schematics - Erstellen von KiCad Symbolen - Zuweisung von Footprints - Erstellen des PCBs - Export der Fertigungsdateien.

## Task1: Erstellen des PCB

Werden wir gemeinsam machen…

# Nachbereitung

Bitte das Layout fertigstellen und das ganze KiCad Projekt als ZIP hochladen.

Folgende Checkliste ist hilfreich für eine erfolgreiche Fertigung auf der Printfräse

- Möglichst nur den BOTTOM verwenden. Ein einseitiges PCB ist wesentlich leichter mit der Printfräse zu fertigen.

- Für die Tracks möglichst >0.5mm Breite verwenden. Mindestens Trackbreite > 0.25mm verwenden.

- Breite Leitungen für die Versorgungsspannung(en) verwenden.

- Für GND möglichst eine Kupferfläche vorsehen. Ansonsten 1mm Trackbreite.

- Footprint-Symbole im Layout mit Datenblättern vergleichen! Pinouts richtig?

- Versorgung der IC-Pins richtig verbunden?

- Große Ströme und Spannungen berücksichtigen (Abstände, Leiterbreiten).

- Empfindliche (Analog-) Signalleiter beachten. Abstand zu Störern!

- Testpunkte vorgesehen. Für GND min. 3 Testpunkte vorsehen.

- ERC (Schematic) und DRC (PCB) durchführen.

- 1:1-Ausdruck auf Papier: Stimmen alle Footprints, Masse und Bohrungen?