Zweitor 2 Labor Vorbereitung

FH Vorarlberg, EIT Schaltungstechnik

Andre Mitterbacher, v0

Lernziele

- Anwendung LTSpice .net Befehl - Messtechnische Bestimmung der Zweitorparameter - Einsatz von Vektornetzwerkanalysatoren (VNA) zur Bestimmung der s-Parameter und Übertragsfaktoren

# Theorie und Laborvorbereitung

## Selbststudium

- Mitschrift der Vorlesung

- Kapitel 4.1 und 4.2 aus: Führer, Arnold; Heidemann, Klaus; Nerreter, Wolfgang (2011): Grundgebiete der Elektrotechnik: Band 1: Stationäre Vorgänge. 9th, aktualisierte Auflage Ed. München: Hanser.

## Theoriefragen

- Erklären Sie den Begriff Zweitor und die Abgrenzung zum Vierpol.

  - Eingangswiderstand

  - Übertragungsfaktor

- Warum messen VNA vorzugsweise die s-Parameter?

- Wie hängen die s_Parameter und z-Parameter zusammen?

# Laborvorbereitung

## LV1: Simulation der Zweitor-Messung

Eine T-Schaltung mit den folgenden Widerstandswerten soll im Labor gemessen werden:

- RA=220Ω

- RB=680Ω

- RC=100Ω

Es sollen die vier Z-Parameter durch Messung indentifiziert werden.

Dafür können Spannungen und Ströme eingestellt bzw. gemessen werden.

Nachfolgend ist dies am Beispiel Z11 dargestellt:

Figure 1: LTSpice schematic der T-Schaltung

Tasks

- Zeichnen Sie für jeden Z-Parameter eine Schaltung in LTSpice. - Wählen Sie die geeignete Quelle am jeweiligen Tor aus - Verwenden Sie einen .meas Ausdruck um den Z-Parameter zu bestimmen. - Überprüfen Sie dies mit eine .net Befehl für die ganze Schaltung.

Siehe LT-Spice

## LV2: Umrechnung von Z-Parametern in S-Parameter

Gegeben ist ein Zweitor mit seinen Kettenparametern.

A=11100Ω3.2mS12

Tasks

- Berechnen Sie die s-Parameter diese Zweitor bei einer Referenzimpedanz Z0=50Ω - Zeichnen Sie eine LTSpice eine Π Ersatzschaltung dieses Zweitors - Überprüfen Sie mit Hilfe des .net Befehls, ob die Schaltung die berechneten s-Parameter aufweist.

Siehe Python Notebook und LT-Spice.

Bei der Überprüfung der S Parameter mit und ohne die Referenzimpedanz sind fehler bzw. stark Abweichende Werte herausgekommen.

# Laborübung

Lernziele im Labor

- Ich kann die Zweitorparameter einer Schaltung durch Messung bestimmen. - Ich kann Frequenzabhängigkeiten bestimmen. - Ich kann mit einem VNA die s-Parameter bzw. Bodeplots messen. - Ich kann die Messung mit der Simulation vergleichen.

## Task1: Händische Messung der Z-Parameter einer Widerstandsschaltung

Die Schaltung aus Figure 1 soll am Steckbrett aufgebaut werden und die Z-Parameter sollen mit Hilfe von Labornetzteil und DMM gemessen werden.

Tasks

- Aufbau der Schaltung - Messung der Z-Parameter

Bei der Messung haben sich folgende Werte Ergeben:

- Z11: 1/31e-4 = 322,58

- Z12: 1,268/12,75m = 99.45098039

- Z21: 3,091/31,08m = 99.45302445

- Z22: 10/12,75m = 784.3137255

## Task 2: Messung der Z-Parameter einer Widerstandsschaltung mit Hilfe des Bode100

Die gleiche Aufgabe soll nun mit Hilfe des Bode100 VNA erledigt werden.

Tasks

- Wie kann mit dem Bode100 Z11, Z12, Z21 und Z22 gemessen werden? - Durchführung der Messung und Vergleich mit Simulation und der Messung aus Task1.

Bode100 S Parameter:

- S11: 730m

- S21: 537m

- S12:238m

- S22: 830m

## Task 3: s-Parameter und Bodeplot des Doppel-T Filters

Bauen Sie ein Doppel-T Filter am Steckbrett auf: * R = 1kΩ * C = 100nF * RL = ∞

Doppel-T Filter

Tasks

- Aufbau der Schaltung. - Bodeplot mit Hilfe des Bode100 messen. - s-Parameter messen. - Vergleich des Bodeplots und der s-Parameter mit den Werten einer SPICE Simulation.

Schaltung wurde aufgebaut. Die Messwerte aus dem Bodeplot herauslesen konnte nicht genau.

Schaltung in LT-spice wurde nicht gemacht.